| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail –Patrie ********* MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES ********** INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS ********* INSPECTION DE PEDAGOGIE CHARGEE DE L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ********** Section du Génie Civil, du Génie du Bois et des Techniques Agricoles ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace –Work –Fatherland ********** MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION ********** GENERAL INSPECTORATE OF EDUCATION *********** INSPECTORATE OF PEDAGOGY FOR INDUSTRIAL EDUCATION *********** Department of Civil Engineering, Woodwork and Agricultural Techniques *********** |
| --- | --- | --- |

PROJET DE REFERENTIEL DE FORMATION  DE LA SPECIALITE CARRELAGE POUR LE 1er CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE INDUSTRIEL

PROGRAMME D’ETUDE DE LA CLASSE DE                3ème  ANNEE

Rédigé par : MBOG PEHA Gabriel Nicolas

Inspecteur Pédagogique National de Bâtiment

1 Présentation du programme des modules liés aux compétences générales

1-2 Module 2

| Enoncé de la compétence : Respecter les règles de Santé, Sécurité et Environnement Type d’objectif : objectif de situation Titre du module : Santé, Sécurité et Environnement Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 22 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |

1-2 Module 4

| Enoncé de la compétence : Réaliser un dessin technique Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Dessin Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 88 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| Lire et représenter les dessins de pièces simples et bâtiments en projection orthogonale, coupe et section | - Lecture et représentation des dessins d’escaliers : - Les différents types - La terminologie des escaliers - Calcul des escaliers - Balancement des escaliers - Les conventions de représentation du mobilier du bâtiment - Les conventions de représentation des installations sanitaire - Les conventions de représentations des schémas d’installation électrique (schéma architectural) - Etude et représentation des plans de distribution des constructions - Etude et représentation des coupes des constructions - Etude et représentation des façades des constructions | - Identifier les différents types d’escalier - Représenter un escalier droit - appliquer les principes de balancement d’un escalier - Représenter un escalier balancé - Identifier le mobilier d’un bâtiment - Identifier l’équipement électrique d’un bâtiment - Appliquer les principes de représentation des plans et des coupes verticales d’un bâtiment - Appliquer les principes de représentation des façades |  |
| Lire et représenter les dessins de perspectives cavalières et axonométriques des pièces simples et des bâtiments | Les perspectives axonométriques - La perspective isométrique | - Appliquer les principes de représentation de la perspective isométrique - Lire une perspective isométrique - Représenter une perspective isométrique |  |
| Lire et représenter les calepinages et les plans de pose des carrelages | - Etude et représentation des plans de pose sur les surfaces horizontales : - Pose à fond perdu - Pose avec tapis - Pose à joints contrariés ou à joints coupés - Pose en diagonale avec bordure - Pose en diagonale à fond perdu - Pose en chevrons - Pose à joints en croix ou damier contrarié - Pose rustique en damier - Pose avec hexagones et bouchons - Pose avec octogones et bouchons - Pose avec hexagones rustiques - Pose en carrés et rectangles - Pose en mosaïque - Pose des pierres : Opus incertum, Opus tout venant, - Opus taillé avec pierres taillées sur chants, Opus appareillé avec pierres taillées chants - Plans de pose d’une pièce avec les carreaux de différentes épaisseurs et de différentes couleurs sur les surfaces horizontales | - Identifier les différents plans de pose en carrelage - Représenter les différents plans de pose en carrelage | Les formes des pièces sont quelconques |
| Dessiner les dessins de détails des ouvrages et des calepinages | - Etude et représentation des détails des plans de pose sur les surfaces verticaux : - Pose à fond perdu - Pose avec tapis - Pose à joints contrariés ou à joints coupés - Pose en diagonale avec bordure - Pose en diagonale à fond perdu - Pose en chevrons - Pose à joints en croix ou damier contrarié - Pose rustique en damier - Pose avec hexagones et bouchons - Pose avec octogones et bouchons - Pose avec hexagones rustiques - Pose en carrés et rectangles - Pose en mosaïque - Pose des pierres : Opus incertum, Opus tout venant, - Opus taillé avec pierres taillées sur chants, Opus appareillé avec pierres taillées chants - Etude et représentation des détails des plans de pose d’une pièce avec les carreaux de différentes épaisseurs et de différentes couleurs sur un plan horizontal | - Identifier les détails des plans de pose en carrelage - Représenter les détails nécessaires d’un plan de pose en carrelage |  |

1-3 Module 7

| Enoncé de la compétence : Appréhender les principes de réalisation des ouvrages Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Techniques de réalisation des ouvrages Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 44 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| Appréhender les notions générales sur les constructions | - Exploitation on planning GANTT des travaux - Définition et rôle - Les différentes parties - Lecture et interprétation - Rédaction d’un journal de chantier - Définition et rôle - Le contenu - Lecture et interprétation d’un journal de chantier | - Lire et interpréter un planning GANTT - Lire et interpréter un journal de chantier - Rédiger un journal de chantier |  |
| Appréhender les notions générales sur la réalisation des ouvrages provisoires | - Coffrage d’un mur banché - Le blindage des fouilles - Etude et réalisation des échafaudages : - Echafaudage sur tréteaux - Echafaudage en bois à un rang d’écoperches - Echafaudage en bois à deux rangs d’écoperches - Echafaudages tubulaire - Echafaudage volant | - Choisir adéquatement un échafaudage en fonction du travail à réaliser - Monter et démonter un échafaudage |  |
| Appréhender les notions générales sur la réalisation des ouvrages de maçonnerie | - Les chapes et les supports pour carrelage du sol - La chape adhérente incorporée - La chape adhérente rapportée - Chappe et dalle flottante | - Donner les étapes de réalisation des supports de carrelage du sol | - Pour chaque élément donner : - Définition et rôle - Les différents constituants, leurs dosages et leurs épaisseurs - Les étapes de réalisation - Les tolérances d’exécution et l’état des surfaces |
| Appréhender les notions générales sur la réalisation des carrelages | - Préparation d’un support pour carrelage d’un sol - Le revoirage - La pose de la couche de désolidarisation - La mise en œuvre de la couche isolante - Les formes courantes - Les principaux types de calepinages et de dallages de pierre - Pose à fond perdu - Pose avec tapis - Pose à joints contrariés ou à joints coupés - Pose en diagonale avec bordure - Pose en diagonale à fond perdu - Pose en chevrons - Pose à joints en croix ou damier contrarié - Pose rustique en damier - Pose avec hexagones et bouchons - Pose avec octogones et bouchons - Pose avec hexagones rustiques - Pose en carrés et rectangles - Pose en mosaïque - Pose des pierres : Opus incertum, Opus tout venant, - Opus taillé avec pierres taillées sur chants, Opus appareillé avec pierres taillées chants - Règles d’exécution d’un carrelage au sol en pose scellée - Règles à respecter en pose scellée : conditions nécessaires à la pose adhérente, les conditions nécessaires à la pose désolidarisée - Les modes de pose traditionnels : la pose à la bande, la pose à la règle - Les joints : les joints de gros œuvre, les joints de retrait ou joint scié, les joints de fractionnement du revêtement, les joints périphériques, les joints entre carreaux - La préparation de la pose d’un carrelage - Les conseils généraux de préparation : le repérage des niveaux, la répartition des carreaux, la ligne de départ - Les méthodes de préparation de pose : la pose à la marseillaise, la pose longitudinale au cordeau, la pose à la grille, la pose à l’espagnole - Mise en œuvre des carreaux de grès cérame - Pose des éléments de grès cérame : les mortiers de scellement, les joints entre carreaux, précautions à prendre - Pose des éléments minces de grès cérame : les mortiers de scellement, les joints des pâtes de verre et autres éléments encollés, tolérances acceptées pour le revêtement de sol fini - Mise en œuvre des carreaux de terre cuite - Les carreaux de grès étiré bruts ou émaillés : le mortier de scellement, les joints entre carreaux, la mise en œuvre, tolérances admissibles à la finition - Les carreaux de terre cuite : le mortier de scellement, les joints entre carreaux, la mise en œuvre, tolérances admissibles à la finition - Mise en œuvre des carrelages de ciment : - Les mortiers de scellement, - Les joints entre carreaux et dalles, - La mise en œuvre - Les finitions : joints et plinthes - Exécution des joints au sol : coulis ou barbotine de ciment, le coulage des joints, le nettoyage final - La pose des plinthes : les principaux modèles de plinthes (plinthes droites, plinthes à talon, plinthes à gorge), la mise en place des plinthes | - Donner les étapes de préparation des supports de carrelage du sol - Identifier les différents types de calepinages et de dallage de pierre - Donner les règles d’exécution d’un carrelage au sol en pose scellée | - Pour chaque élément donner : - Définition et rôle - Les différents constituants, leurs dosages et leurs épaisseurs - Les étapes de réalisation - Les tolérances d’exécution et l’état des surfaces |

1-4 Module 8

| Enoncé de la compétence : Effectuer les devis des travaux Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Les devis Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 44 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| Appréhender les notions de géométrie | - Etude des figures géométriques usuelle - Triangles : isocèle, équilatéral, rectangle, quelconque - Carré - Rectangle - parallélogramme - Losange - Trapèze - Cercle - Etude des polygones complexes - Les polygones réguliers : pentagone, hexagone, octogone, décagone, dodécagone - Les polygones irréguliers : pentagone, hexagone, octogone, décagone, dodécagone - Notion de polygone inscriptible et conscriptible - Inscriptible dans un cercle : triangle, trapèze, carré, pentagone, hexagone, octogone, décagone, dodécagone - Circonscriptible : triangle, carré, trapèze, pentagone, hexagone, octogone, décagone, dodécagone - Inscriptible dans un carré : octogone - Les ellipses - Les paraboles - Les formes volumiques - Parallélépipède rectangle - Cube - Cylindre - Onglet cylindrique et tronc de cylindre - Cône - Tronc de cône - Prisme - Tronc de prisme triangulaire - Pyramide - Tronc de pyramide - Tas de cailloux - Sphère - Secteur sphérique - Segment sphérique à deux bosses - Calotte sphérique | - Identifier chaque figure géométrique |  |
| Appréhender les notions de trigonométrie | - Notions d’angles - Angles usuels : 30 – 45 – 60 – 90 – 180 et 300° - Angles quelconques - Conversions entre les degrés, les grades et les radians | - Différencier les angles - Effectuer les conversions |  |
|  | - Les relations trigonométriques - Cas d’un triangle rectangle - Cas d’un triangle quelconque | - Appliquer les relations trigonométriques |  |
| Appréhender les notions de système métrique | - Relations métriques d’un triangle - Cas d’un triangle rectangle - Cas d’un triangle quelconque - Relations métriques d’un trapèze - Relations métriques dans un cercle | - Appliquer les relations métriques | - Détermination de la hauteur, les longueurs des cotés, le périmètre - Détermination de la hauteur, les longueurs des cotés, le périmètre - Détermination du périmètre, du demi-périmètre, du rayon, de l’arc, de la corde, de la flèche |
| Appréhender les notions sur le calcul des surfaces et des volumes, des masses et poids | - Unités du système international - Multiples et les sous multiples de mètre - Multiples et sous multiples du m2 - Multiples et sous multiples du m3 - Multiples et sous multiples du gramme - Multiples et sous multiples du Newton - Relation entre poids et masse - Calcul des surfaces - Surface des figures usuelles : rectangle, carré, parallélogramme, losange, quadrilatère inscriptible, quadrilatère circonscriptible, triangle, trapèze, polygone quelconque, ellipse, segment parabolique, le cercle, la couronne, le secteur, le segment - Eléments à surface développable : parallélépipède rectangle, cube, cylindre, onglet cylindrique, tronc de cylindre, cône, tronc de cône, pyramide, tronc de pyramide - Notion de décomposition d’une surface en surfaces élémentaires | - Effectuer la conversion des unités - Calculer les surfaces |  |
| Appréhender les notions sur le calcul des surfaces et des volumes, des masses et poids | - Rappels sur le calcul des surfaces - Surfaces des figures usuelles - Eléments à surface développable - Notion de décomposition d’une surface en surfaces élémentaires - Calcul des volumes - Parallélépipède rectangle, - Cube - cylindre, - onglet cylindrique, - tronc de cylindre, - cône, - tronc de cône, - Pyramide, - Tronc de pyramide - Prisme - Tronc de prisme triangulaire - Calcul des poids et masses | - Calculer les surfaces - Calculer les volumes |  |
| Appréhender les notions sur les coûts des matériaux, de la main d’œuvre et du matériel de carrelage | - Les temps unitaires de carrelage - Définition - Valeurs numériques - Les coûts des matériaux de carrelage (voir liste des matériaux) - Les coûts d’achat et de location des différents matériels (voir liste du matériel du carreleur) - Les coûts horaires de main d’œuvre | - Apprécier les temps unitaires de carrelage - Apprécier les coûts des matériaux de carrelage - Apprécier les coûts de location du matériel de carrelage - Apprécier les coûts horaires de main d’œuvre de carrelage | A donner comme travaux de recherche aux élèves et comparer le résultat de leur recherche lors des discussions en classe |
| Appréhender les notions sur le de revient d’une réalisation en carrelage | - Fractions - Rapport de deux grandeurs - Rapport directement proportionnel - Pourcentage - Notion de perte - Le bénéfice - Les taxes - Calcul du coût des matériaux - Calcul du coût du matériel - Calcul du coût de la main d’œuvre - Détermination du coût de revient d’un carrelage | Déterminer le coût de revient d’une réalisation en carrelage |  |

2 Présentation du programme des modules liés aux compétences particulières

2-1 Module 9

| Enoncé de la compétence : Effectuer les relevés Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Réalisation et interprétation des relevés Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 44 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu pratique | Critères de performance | Recommandations pédagogiques |
| Relever les caractéristiques de l’ouvrage | Appréciation d’un support de carrelage | Appréciation correcte des défauts d’un support |  |
| Relever les dégradations sur un ouvrage carrelé | Identification des causes des dégradations | Identification correcte des causes de dégradation |  |
| Présenter un compte rendu de relevé | Compte rendu de relevé - Date de relevé - Objet et type de relevé - Nom de l’opérateur - Mode opératoire - Anomalies éventuelles constatées - Suggestions et recommandations | Respect du canevas de rédaction du compte rendu de relevé | Se limiter aux travaux de carrelage des petits ouvrages |

2-2 Module 10

| Enoncé de la compétence : Effectuer les travaux de maçonnerie élémentaires Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Réalisation des travaux de maçonnerie Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 88 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu pratique | Critères de performance | Recommandations pédagogiques |
| Elever un mur en maçonnerie | - Elévation d’un mur en maçonnerie de briques avec baies porte et fenêtre - Elévation d’un mur en maçonnerie d’agglos avec baies porte et fenêtre - Elévation d’un en maçonnerie mixte avec porte et fenêtre | - Identification correcte des matériaux - Repérage correct des alignements - Dosage correct des différents matériaux - Respect des dimensions - Exactitude des angles - Exactitude des courbes - Respect de l’appareillage - Pose correct des éléments - Respect des dimensions - Respect de la verticalité - Respect de la planéité - Respect de l’horizontalité - Exactitude des joints - Netteté des joints - Respect des motifs de finition - Bon aspect général - Nettoyage correct de l’ouvrage et du poste de travail - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel | - Réaliser les murs droits, en retours d’équerre et les murs avec courbure. - Les murs peuvent aussi avoir les piliers |
| Réaliser un enduit vertical | Réalisation d’un enduit vertical | - Préparation correcte du support : Nettoyage correct du support, arrosage correct du support - Fixation correcte des taquets et des règles de guidage : respect de l’épaisseur, bonne planéité, bonne verticalité, bonne stabilité, facilité de démontage - Application correcte du corps de l’enduit : identification correcte des matériaux, dosage correct des matériaux, bonne homogénéisation des couches, respect des épaisseurs des différentes couches, respect de séchage des différentes couches. - Bonne réalisation des finitions : respect de la planéité, respect de la verticalité, bon aspect général, nettoyage correct de la pièce et du poste de travail. - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel |  |
| Réaliser un terre plein pour dallage | Réalisation d’un terre plein pour dallage | - Repérage correct des alignements - Respect des alignements - Exactitude des dimensions - Exactitude des angles - Exactitude des courbures - Nivellement correcte de l’aire - Bonne stabilité des contours - Identification correcte des matériaux - Disposition correcte des différentes couches - Compactage correcte des couches - Respect des hauteurs des différentes couches - Respect de la hauteur totale - Respect de la planéité - Respect de l’horizontalité - Bon aspect général - Nettoyage correct de l’ouvrage et du poste de travail - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel | - Faire ces exercices sur un sol moyennement en pente. |
| Réaliser un coffrage simple | Réalisation d’un coffrage - Dallage - Poutre - Linteau - Poteau - Bandeau - Chapiteau | - Choix correct des éléments des pièces de bois et des pointes - Découpage correct des pièces de bois - Montage correct des pièces - Solidité du coffrage - Facilité de démontage - Respect des côtes - Respect des formes - Aspect général du coffrage - Nettoyage correct du poste de travail - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel | - Les éléments à réaliser doivent être rectilignes - Les armatures des éléments à réaliser ne seront pas façonnées par les carreleurs, mais par les maçons - Les éléments ne sont pas préfabriqués |
| Couler un élément en béton | Coulage d’un élément en béton - Dallage - Poutre - Linteau - Poteau - Chapiteau - Bandeau | - Identification correcte des matériaux - Repérage correct du niveau supérieur - Dosage correct des différents matériaux - Respect des dimensions - Exactitude des angles - Exactitude des courbes - Bonne mise en œuvre du béton - Respect de la planéité - Respect de l’horizontalité -Respect de la verticalité - Bon aspect général - Nettoyage correct de l’ouvrage et du poste de travail - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel | - Les éléments à réaliser doivent être rectilignes - Les éléments ne sont pas préfabriqués |
| Réaliser une chape | Réalisation d’une chape | - Identification correcte des matériaux - Repérage correct du niveau supérieur - Dosage correct des différents matériaux - Choix judicieux des taquets - Pose correcte des taquets et des règles de guidage - Respect des dimensions - Exactitude des angles - Exactitude des courbes - Bonne mise en œuvre du mortier - Respect de la planéité - Respect de l’horizontalité - Bonne fermeture des joints - Bon aspect général - Nettoyage correct de l’ouvrage et du poste de travail - Nettoyage et rangement correct des outils et du matériel |  |

2-3 Module 11

| Enoncé de la compétence : Poser les carreaux Type d’objectif : objectif de comportement Titre du module : Réalisation des carrelages Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation pour ce niveau d’étude : 110 heures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments de la compétence | Eléments de contenu pratique | Critères de performance | Recommandations pédagogiques |
| Préparer le support | - Reconnaissance de la nature, de la qualité et du support horizontal - Rectifications des imperfections : revoirage, pose de la couche de désolidarisation, les formes courantes - Réalisation de la chape | - Identification exacte des imperfections - Rectification convenable des imperfections - Réalisation conforme de la chape | - Ne réaliser que le carrelage horizontal |
| Mettre en œuvre les isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection à l’eau sous carrelage | - Pose des isolants phoniques sous carrelage - Pose des isolants thermiques sous carrelage - Pose des systèmes de protection à l’eau sous carrelage | - Choix judicieux des matériaux isolants : thermiques, phoniques, imperméables - Pose correcte des éléments | - Ne réaliser que le carrelage horizontal |
| Monter et démonter un échafaudage | - Montage d’un échafaudage - Echafaudage en bois - Echafaudage tubulaire métallique - Démontage d’un échafaudage - Echafaudage en bois - Echafaudage tubulaire métallique | - Choix judicieux des éléments de montage - Montage conforme à la notice ou aux procédés d’assemblage (cas des échafaudages en bois) - Respect des règles de sécurité - Démontage conforme à la notice |  |
| Implanter le plan de pose | - Identification du plan de calepinage: Pose à fond perdu, Pose avec tapis, Pose à joints contrariés ou à joints coupés, Pose en diagonale avec bordure, Pose en diagonale à fond perdu, Pose en chevrons, Pose à joints en croix ou damier contrarié, Pose rustique en damier, Pose avec hexagones et bouchons, Pose avec octogones et bouchons, Pose avec hexagones rustiques, Pose en carrés et rectangles, Pose en mosaïque, Pose des pierres (Opus incertum, Opus tout venant) ,Opus taillé avec pierres taillées sur chants et Opus appareillé avec pierres taillées chants - Application des spécifications du plan de pose - Repérage des niveaux - Implantation de la ligne de départ - Répartition des carreaux - Coupe des carreaux | - Identification exacte du calepinage - Repérage correct des niveaux - Implantation correcte de la ligne de départ - Implantation correcte des grands axes - Répartition correcte des carreaux - Maniement correct des outils de coupe - Respect de des finitions des carreaux coupés - Emplacement exact des carreaux coupés | - Ne réaliser que le carrelage horizontal - Les méthodes de pose à utiliser - Pose à la marseillaise - Pose longitudinale au cordeau - Pose à la grille - Pose à l’espagnole |
| Mettre en œuvre les carreaux | - Préparation du coulis ou la barbotine - Etalage du coulis ou la barbotine - Répartition des carreaux - Tamponnement | - Choix judicieux des matériaux - Respect des dosages - Respect de l’épaisseur de la couche du coulis ou de la barbotine - Régularité de la couche - Absence des vides sous les carreaux - Régularité de l’intensité du tamponnement | - Ne réaliser que le carrelage horizontal ou sur surface légèrement inclinée - Réaliser les deux types de pose suivants : - Pose scellée - Pose collée - Réaliser les deux modes de pose suivants : - Pose à la bande - Pose à la règle - Les types de carreaux à mettre en œuvre : - Les carreaux de grès cérame - Les carreaux de terre cuite - Les carreaux de ciment |
| Réaliser les joints du carrelage | - Réalisation des joints inter-carreaux traditionnels : ciment et mortier - Réalisation des joints inter-carreaux spéciaux : couleurs, produits prêts à l’emploi, époxy - Réalisation des joints de fractionnement | - Identification correcte du type de joint - Choix judicieux des matériaux - Respect des dosages des matériaux - Régularité des joints - Respect de la largeur du joint - Absence de vide - Respect des couleurs |  |
| Poser les accessoires : joint de dilatation, cadre de tapis brosse | - Pose du siphon sol - Pose de la trappe de visite - Pose d’un profilé - Pose du cadre de tapis brosse | - Choix judicieux des matériaux - Ajustement correct de l’accessoire - scellement correcte de l’accessoire |  |
| Nettoyer complètement un ouvrage | - Nettoyage des carreaux du coulis ou de la barbotine superflu - Balayage et nettoyage des abords - Lavage à eau | - Choix judicieux du matériel de nettoyage - Respect des délais de séchage et de nettoyage - Propreté de l’ouvrage et des abords |  |
| Contrôler la bonne réalisation et la conformité du carrelage | - Contrôle de la bonne réalisation et de la conformité du carrelage | - Respect de la planéité - Respect de l’horizontalité - Respect des instructions du cahier de charge ou du devis descriptif |  |
| Identifier, trier et stocker les gravats | Identification, triage et stockage des gravats | Identification, triage et stockage corrects des gravats |  |